«Производство, передача и использование электрической энергии» .

В – I

№1 Действующее напряжение рассчитывается по формуле: а)Uд=U02; б)Uд=2U0; в)Uд=U02; г)Uд=U0+2

№2 На первичную обмотку трансформатора подается напряжение U1=220 В. Со вторичной снимается напряжение U2=9 В. Определить коэффициент трансформации k.

№3 Первичная обмотка трансформатора содержит n1=200 витков, вторичная n2=16. Напряжение на первичной обмотке U1=120В. Определить силу тока I1 в первичной обмотке, если  сила тока во вторичной I2=2А.

№4 Первичная обмотка трансформатора имеет n1=1840витков. Определите количество витков n2 во вторичной обмотке, если при силе тока в ней I2=3A необходимо передавать во внешнюю цепь мощность P2=14Вт. Напряжение в сети U1=220В.

№5 Напряжение на участке цепи, подключенным ко вторичной обмотке трансформатора, описывается уравнением: U(t)=U0sin3πt, сила тока I(t)=3sin3πt. Определить сопротивление участка цепи, мощность выделяемую за период, а так же мощность в момент времени t=3с, если коэффициент трансформации k=12 и амплитудное значение напряжения на первичной обмотке U1=300В.

В – II

№1 Действующая сила тока рассчитывается по формуле: а) Iд=2I0; б) Iд=I02; в)Iд=I02; г)Iд=I0+2.

№2 Первичная обмотка трансформатора имеет n1=300витков, вторичная n2=15витков. Определить коэффициент трансформации.

№3 На первичную обмотку, имеющую n1=500 витков, подается напряжение U1=110В. Определить силу тока I2 во вторичной обмотке, если по первичной протекает ток силой I1=0,7А. количество витков вторичной обмотки n2=25.

№4 Определите сопротивление R2вторичной обмотки трансформатора с коэффициентом трансформации k=10, если при включении первичной обмотки в сеть напряжением U1=120В во вторичной обмотке идет ток I2=5А, а ее напряжение U2=6В

№5 Сила тока в нагрузке сопротивлением R=5Ом, подключенной ко вторичной обмотке трансформатора описывается уравнением I(t)=I0sin2πt. Записать уравнение напряжения U(t) на нагрузке, а так же найти среднюю мощность и мощность в момент времени t=23с, если амплитудное напряжение первичной обмотки U1=220В. Коэффициент трансформации k=21.

В – I

№1 Действующее напряжение рассчитывается по формуле: а)Uд=U02; б)Uд=2U0; в)Uд=U02; г)Uд=U0+2

№2 На первичную обмотку трансформатора подается напряжение U1=220 В. Со вторичной снимается напряжение U2=9 В. Определить коэффициент трансформации k.

№3 Первичная обмотка трансформатора содержит n1=200 витков, вторичная n2=16. Напряжение на первичной обмотке U1=120В. Определить силу тока I1 в первичной обмотке, если  сила тока во вторичной I2=2А.

№4 Первичная обмотка трансформатора имеет n1=1840витков. Определите количество витков n2 во вторичной обмотке, если при силе тока в ней I2=3A необходимо передавать во внешнюю цепь мощность P2=14Вт. Напряжение в сети U1=220В.

№5 Напряжение на участке цепи, подключенным ко вторичной обмотке трансформатора, описывается уравнением: U(t)=U0sin3πt, сила тока I(t)=3sin3πt. Определить сопротивление участка цепи, мощность выделяемую за период, а так же мощность в момент времени t=3с, если коэффициент трансформации k=12 и амплитудное значение напряжения на первичной обмотке U1=300В.

В – II

№1 Действующая сила тока рассчитывается по формуле: а) Iд=2I0; б) Iд=I02; в)Iд=I02; г)Iд=I0+2.

№2 Первичная обмотка трансформатора имеет n1=300витков, вторичная n2=15витков. Определить коэффициент трансформации.

№3 На первичную обмотку, имеющую n1=500 витков, подается напряжение U1=110В. Определить силу тока I2 во вторичной обмотке, если по первичной протекает ток силой I1=0,7А. количество витков вторичной обмотки n2=25.

№4 Определите сопротивление R2вторичной обмотки трансформатора с коэффициентом трансформации k=10, если при включении первичной обмотки в сеть напряжением U1=120В во вторичной обмотке идет ток I2=5А, а ее напряжение U2=6В

№5 Сила тока в нагрузке сопротивлением R=5Ом, подключенной ко вторичной обмотке трансформатора описывается уравнением I(t)=I0sin2πt. Записать уравнение напряжения U(t) на нагрузке, а так же найти среднюю мощность и мощность в момент времени t=23с, если амплитудное напряжение первичной обмотки U1=220В. Коэффициент трансформации k=21.